Характеристики лечебной грязи ООО" Биосапропель"

Сапропелевая лечебная грязь представляет собой среднезольное, бессульфидное, коллоидное образование темно-серого цвета, вязкопластичной, однородной консистенции.

Сапропели соответствуют требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологической инструкции с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

По органолептическим и физико-химическим показателям сапропели должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Наименование показателя | Характеристика и норма | Методы контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид сапропели: - в виде грязевой массы - в виде аппликаторного грязевого пакета 2 Цвет грязевой массы 3 Запах 4 Размеры аппликаторного грязевого пакета, мм: - длина - ширина - толщина 5 Массовая доля влаги сапропели, %: - в виде грязевой массы - в виде аппликаторного грязевого пакета 6 Зольность (в пересчете на сухое вещество), % 7 Массовая доля органического вещества (в пересчете на сухое вещество), %, не менее 8 Водородный показатель (рН) 9 Массовая доля частиц размером более 0,25 мм (в пересчете на сухое вещество), %, не более 10 Массовая доля основных минеральных компонентов (в пересчете на сухое вещество), %: - CaO - - CaC | Вязкопластичная однородная масса с единичными волокнами не полностью разложившихся растений сапропелеобразователей Пакет из полимерного материала, равномерно заполненный по всему объему грязевой массой, запаянный по периметру От темно-серого до темно-коричневого Допускается запах сероводорода 280+_10 190+_10 10+_2 75,0-95,0 60,0-80,0 33,5-57,5 20,0 4,0-8,0 20,0 11,4-45,0 1,8-25,0 13,2-60,5 | Визуально Визуально Визуально Органолептически ГОСТ 427 СТБ 2042 СТБ 2042 СТБ 2042 ГОСТ 26213 ГОСТ 11623 (Раздел 2) По методике п. 4.10.2 настоящих ТУ ГОСТ 10538 |

| 11 Общая минерализация, г/, не более | 2 | По методике п. 4.12.2 настоящих ТУ |
| --- | --- | --- |